ПЛАНОВО ЗАДАНИЕ

ЗЕЛЕНА СИСТЕМА СОФИЯ

Колектив: проф. д-р инж. Йордан Кулелиев

доц. д-р  арх. Атанас Ковачев

СОФИЯ

1999

СЪДЪРЖАНИЕ

0.   Увод.

1.0. Обхват, цели и задачи на зелената система на столицата.

2.0. Анализи и оценка на общото състояние на зелената система на Столична голяма община (СГО).

3.0. Фактори и показатели влияещи върху изграждането на зелената система в териториалното планиране на София.

3.1. Природно-екологични фактори.

3.2. Антропогенни фактори.

3.3. Социално-икономически фактори.

4.0. Програма за проектиране.

У В О Д

Създаването на цялостна завършена зелена система на Столичната община (СО) е сложен и продължителен процес, тясно свързан с решаването на много градоустройствени, архи–тектурни, културно-просветни, инженерно-технически, художест–вено-естетически, биологични, агротехнически, икономически и други въпроси.

Функционално-териториалната и обемно-пространствената  организация на зелената система има за цел да свърже всички зелени площи, да ги категоризира по различни принципи и да нормира зелената система посредством определени показатели.

За комплексното подобряване на жизнените условия важна роля играят зелените насаждения. Известно е, че в градския организъм те имат многостранни и незаменими функции, като:

- Градоустройствени - оформят улиците и площадите, участват в изграждането на различните зони в градския органи–зъм, разчленяват или обединяват пространствата, обогатяват архитек–турно-художествения облик на града и др.

- Мелиоративни - смекчават екстремното действие на климатическите фактори, поглъщат и намаляват шума, подобряват химичния състав на въздуха и др.

- Естетически - въздействат художествено с обемното си и багрово съчетание като самостоятелни или допълващи композиции и възпитават вкус към красивото и хармоничното.

- Рекреативни - служат като среда за масов отдих на открито и възстановяване здравето на хората.

Жизненоважно значение на зелената система за екологичната обстановка в столичния град е запазването и регламентирането на всички зелени площи - паркове, градини, скверове и улично озеленяване.

През последните години състоянието на зелените площи непрекъснато се влошава, а това води до заболяване и загиване на дълготрайната растителност.

Особено безпокойство създава изоставането на озеленява–нето на София в сравнение с темповете на строителство - уплътняване на жилищните територии, строителство в зелените площи,  реституция на терени, отнемане и унищожаване на растителността и др.

Направеният анализ на съществуващите зелени площи на територията на града и  нормативната обезпеченост ще даде възможност при разработването на новия проект на зелената система да се определят реалните териториални възможности за запазване и развитие на парковите територии съобразно настъпилите промени в градоустройствената структура.

1.0. ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЦАТА

С разработването на проекта за зелената система трябва да се осигурят оптимални възможности за запазване и развитие на зелените площи на Столицата.

Като елемент на градоустройственото планиране тя трябва да осигурява връзките между градския организъм и природата и да обединява зелените площи на града - общоградски паркове, районни паркове, градини, скверове и транспортна зеленина.

Изграждането и развитието на зелената система има структуриращо, мелиоративно, рекреативно и естетическо значение за постигането на хармонично равновесие между човека - града и природата.

Общият градоустройствен план на Столицата трябва да предвиди оптимални условия за запазване, изграждане и развитие на зелената система.

Разработването на зелената система на града следва да третира всички паркоустройствени и озеленени територии в обхвата на ОГП, както и зелените площи на околоградския район, връзката с прилежащите планини и поречия. Това означава да се търси единен обхват на зелената система, формирането на която е продължителен процес, който обхваща както това, което е съхранено от миналото и което предлага настоящето, така и предвижданията за бъдещето.

За проекта на зелената система при новите условия е необходимо да се решат следните основни задачи:

1. Определяне реалните териториални възможности за развитие на парковите територии, съобразно настъпилите промени в градоустройствената структура - нови подробни градоустройствени планове (застроителни и регулационни планове, кварталнозастроителни и силуетни планове), комуникационни решения и реституционни промени, вследствие на приети нови или внесени изменения и допълнения в действащите нормативни документи по териториално и селищно устройство.

2. Категоризация на елементите на зелената система на Столицата по териториален признак, функционално предназначение, начин на ползване и нива на обслужване.

3. Определяне характера, съдържанието и капацитета на основните елементи на зелената система на Столицата съобразно социално-екологичните и естетически изисквания за опазване и хармонизиране на обкръжаващата среда.

4. Осигуряване на обхват за зелените площи на градско и районно ниво, както и на микрорайонно ниво за да се достигне нормативна обезпеченост на населението с обществени зелени площи (зелени площи за широко обществено ползване).

Функционално-пространствената организация на зелената система има за цел да обвърже всички зелени площи, да ги категоризира по различни признаци и да нормира зелената система посредством определени показатели. Такава организация се основава на няколко основни принципа:

 Всички съществуващи и проектни зелени площи да бъдат обвързани в цялостна пространствено формирана система, която да бъде в единство с другите селищни функции и системи.

 Зелените площи за краткотраен отдих да се устройват в близост или по направления на пешеходните потоци и около обществените центрове;

 Крайселищните паркове и лесопаркове да се разполагат с възможности за организирана връзка както със селищната зелена система, така и с естествената природна среда;

Териториалната организация има за цел да определи най-подходящата териториална структура на зелената система, като се спазват следните принципи:

 равномерност при разполагането на големите зелени масиви;

 териториална обвързаност на съществуващите и на проектираните зелени площи в цялостна пространствено свързана система, хармонизираща със селището;

 непрекъснатост на зелената система в селищния и крайселищен обхват с проникване към централните градски части;

 комплексност при решаване на системата от селищни и крайселищни зелени площи, обединени в едно цяло;

 териториално насочване на паркоустроените пешеходни зони по направления с традиционни маршрути;

Функционалната система отдих трябва да задоволява следните най-общи изисквания:

- обособяване на специализирани зони за отдих в територии с най-висока рекреационна оценка;

- териториално насочване и разполагане на обектите от отделните подсистеми на отдиха и съобразяване със съвместимостта помежду им и с елементи на зелената система;

- осъществяване на пространствена и композиционна връзка на селищата с крайселищните зони за отдих.

Изискванията към транспортно-комуникационната система са:

 да не нарушава целостта на зелената система на селището;

 да съхранява териториите с ценен ландшафт и растителност от големи транспортни комуникации;

 да подсигурява безконфликтен пешеходен достъп до детските заведения и училища;

 да осигурява необходимия сервитут за различните класове улици;

 да разделя пешеходното от транспортното движение с растителни кулиси (редове, етажирана растителност и екрани).

Зелената система като елемент на селищния пейзаж включва естетико-композиционните изисквания при формирането или по-точно критериите за естетическа оценка на зелените площи в населеното място.

Зелената система като структуриращ елемент в селищата включва:

- зелената система като необходима среда за развитие на други функционални системи;

- зелената система като специфична среда за развитие на подсистемите на отдиха;

- количествени нормативи с извеждане на съответни показатели, съобразени с комплексните изисквания на жилищната среда, пазарната икономика и реституцията на земята.

Зелената система като елемент на жизнената среда засяга отделните селищни функционални системи - труд, обитаване, отдих, обществено обслужване, техническа инфраструктура и др.

Функционалната система труд в зависимост от влиянието на зоните за труд върху околната среда се свежда до:

- отделяне на зоните за труд от зоните за обитаване чрез зелени защитни зони;

- включване на зелените насаждения във и около промишлените обекти като елементи на селищната зелена система;

- пропорционално нарастване на равнището на озелененост на промишлените предприятия в съответствие с тяхната вредност и правилен подбор на растителни видове съобразно  спецификата на производствените процеси.

2.0. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА (СГО)

С изграждането на Градската градина, Княз Борисовата градина, градината при Докторския паметник и засаждането на алейни дървета по главните улици на София се поставя началото на формирането на зелената система на столицата.

Досегашното развитие на озеленяването на града запазва традицията и опита в създаването и оформянето на обществените зелени площи (паркове, градини, скверове и улично озеленяване).

Не може да не се отбележат и вече оформените зелени площи - паркове, градини, скверове, лесопаркове, които създадени преди десетилетия, днес образуват гръбнака на зелената система на града.

На настоящия етап зелената система показва подчертана неравномерност в териториално разположение. Няма големи взаимно свързани озеленени масиви, които да действат мелиориращо и да формират подходяща среда за масов отдих.

Новите градоустройствени разработки определено сочат, че ефектът на зелената система постепенно избледнява и тя започва да се “губи”. Конфликтите между превозно и пешеходно движение, паркиране и масово застрояване довежда до премахване и унищожаване на алейните засаждения по улиците.

Парковете, градините и скверовете са притиснати от непрекъснато увеличаващите се превозни и пешеходни потоци, както и от реституционни искания и строителни реализации (Южен парк II и IV част).

Множество незаконно построени и неприсъщи обслужващи, технически, украсни и други сгради и съоръжения, намаляват осезателно площта под растителна покривка.

Уедреното формиране на обществените центрове и сгради доведе в повечето случаи до унищожаване на налична едроразмерна растителност и с това - до ликвидирането на малкото “зелени острови” всред морето от сгради в централните части на града.

Тежките екологични условия - замърсяванията на въздуха с токсични газове и прах, високите температури, както и ниската относителна влажност оказват негативно влияние върху състоянието на растителността. Влиянието на почвените условия също се отразява неблагоприятно върху растежа и развитието на дървесните видове.

Всички нови постановки и изменения на законови разпоредби наложиха изработването на нов Общ Градоустройствен план на София и като негова неразделна част - на зелената система.

За целта се налага да се направи оценка на общото състояние на съществуващата зелена система на база данни от 24те района на Столичната голяма община (СГО), преди да се премине към плановото задание за разработването на нов проект за зелената система на столицата.

Извършените проучвания и анализът на статистическите данни за население, площ и баланс на зелените площи на Столичната община (СО) позволяват да се направят следните оценки:

- При територия на Столичната община (СО) от 119 319,03 ha зелените площи (залесени - площи заети от дървесно-храстова растителност, свободни - площи заети от тревна растителност и застроени - площи заети от настилки, площадки, сгради и съоръжения) заемат 4 288,08 ha, което показва, че делът на зелените площи е 3,59 %.

- От общо 4 288,08 ha зелени площи на територията на СО залесените площи заемат 2 233,207 ha, свободните площи - 907,534 ha, а застроените - 1 147,339 ha, или съотношението между залесени, свободни и застроени площи е 52,08 % : 21,16 % : 26,76 %.

 Вегетативните площи (залесените и свободните площи), на територията на СО заемат 3 140,741 ha, което съставлява 73,24 % от общите зелени площи.

 Залесените площи на територията на СО заемат 2 233,207 ha, и по отношение на вегетативните площи представляват 71,10 %.

 Обществените зелени площи (зелените площи за широко обществено ползване) на територията на СО заемат 1 928,717 ha, което съставлява 44,98 % от общите зелени площи.

 Обслужващите зелени площи (зелените площи за ограничено обществено ползване и със специално предназначение) на територията на СО заемат 2 362,490 ha, което съставлява 55,02% от общите зелени площи.

 При население на СО от 1 215 762 жители и общи зелени площи от 4 288,08 ha на човек се падат по 35,27 кв.m зелени площи.

Вегетативните площи на човек съставляват 25,83 кв.m, а залесените площи на човек са 18,37 кв.m.

Общественните зелени площи (зелени площи за широко обществено ползване) на човек са 15,86 кв. m, което е значително по-малко от нормативно определените.

Наредба No5 за правила и норми по териториално и селищно устройство от 1995 г. (обн. ДВ, бр.48 от 1995, изменена и допълвана многократно) класифицира озеленените площи в населените места на два вида (чл. 33, ал. 2);

1. Обществени озеленени площи, които включват всички паркове, градини и улично озеленяване;

2. Обслужващи озеленени площи, които включват озеленените терени към уличните, вилните, курортните, обществените, производствените и спортните сгради и гробищата.

Минималната площ на обществените озеленени площи за Столицата София е определена в размер на 35,00 кв.m/жител (Наредба No5, чл. 34).

2.1. ИЗВОДИ

1. На настоящия етап зелената система показва подчертана неравномерност в териториално разположение.

2. Липсата на големи взаимно свързани озеленени масиви и наличието на много на брой озеленени площи и обекти, предимно с декоративен ефект, но не с мелиоративен не осигурява комплексност на зелената система на града.

3. Съществува голяма неравномерност в осигуряване на отделните градски части и техните обитатели с различни по вид и предназначение обществени зелени площи и подчертано насищане на паркови територии в южните части на града.

4. Нормативните документи регламентират минималната площ на обществените озеленени площи на Столицата - 35 кв.m на жител (Наредба No5, за правила и норми по териториално и селищно устройство, чл. 34).

Сегашната реална обезпеченост с обществени зелени площи на жител за територията и населението на СО е над два пъти по-малка от нормативно предвидената минимална площ, което налага необходимостта от:

- Опазване и съхраняване на съществуващите зелени площи на Столицата;

- Търсене на възможности за увеличаване на елементите на зелената система и особено на зелените площи за широко обществено ползване (най-вече в районите с преобладаващо комплексно жилищно строителство).

- Забрана за разполагане на различни обекти и съоръжения в зелените площи;

- Приемане на нормативни документи за реципрочно увеличаване на зелените площи при отнемането им от реституирани имоти, попадащи в границите на съществуващи или отредени за озеленяване терени.

3.0. ФАКТОРИ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ТЕРИТОРИАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ НА СОФИЯ

3.1. ПРИРОДНО-ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

3.1.1. ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕР НА РЕЛЕФА. Той оказва влияние върху формирането на цялостната градоустройствена среда. Характерните теренни дадености и особености влияят силно върху формирането на зелената система. Те се установяват по степен на пригодност главно за организацията на отдиха и по степен на разчлененост за формиране на пейзажи и пространства за естетическа оценка на природната среда.

3.1.2. КЛИМАТ. Той определя количествените и качествени параметри на зелената система на града. Състоянието на въздушната влажност, температурните амплитуди, въздухообмени и др. влияят върху състоянието на зелените площи. Микроклиматът се деформира съществено вследствие на големия процент застроени терени, оформени с различни видове настилка площи и големите количества неизгорели и промишлени газове.

3.1.3. ПОЧВИ И ПОЧВЕНИ УСЛОВИЯ. Те оказват влияние както върху разположението на зелените площи, така и при подбора на дървесно-храстовата растителност. Основен почвен тип в София са антропогенните почви, чийто качества са значително влошени и оказват негативно влияние върху растежните особености на растителността.

3.1.4. ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ. Наличието на вода (течения и водоеми - р. Искър, Владайската и Бистришката реки, Панчаревското езеро, язовир Искър, водните площи от баластриерите) са не само елемент на града, но са и важен паркообразуващ фактор в изграждането на зелената система.

3.1.5. НАЛИЧИЕ НА ГОРСКИ КРАЙСЕЛИЩНИ МАСИВИ. Те са фактор, който създава реални възможности за свързване на зелената система с природната среда. Крайселищните масиви предопределят основните направления при разполагането на зелените клинове (Борисовата градина, Западен и Северен паркове, Княжевската гора и др.).

Видовият състав на горските масиви влияе и върху подбора на растителните видове, тъй като ни дава възможност да се прецени кои видове са се приспособили към тежките екологически условия на града и такива които са в лошо състояние и са загубили декоративните си качества.

3.2. АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ

Те също в не малка степен оказват влияние върху формирането на зелената система на Столицата.

3.2.1. КАТЕГОРИЯТА НА СЕЛИЩЕТО и по-специално броя на столичното население оказва влияние върху нормирането на зелената система.

3.2.2. ФИЗИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА ГРАДА - начина и характера на застрояване, плътността (Пл) и интензивността (Кинт) на застрояване, гъстотата на обитаване (БРУТО и НЕТО) и други показатели, както и историческото развитие оказват влияние върху схемата на зелената система и изграждането на зелените клинове.

3.2.3. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ще служат за основа (гръбнак) на новия проект за бъдещата зелена система.

3.2.4. СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЕНОСТ НА ВЪЗДУХА има изключително голямо значение при изграждането на зелената система. Колкото по-голяма е замърсеността на града, толкова по-големи трябва да бъдат количествените параметри на зелената система.

3.2.5. СТЕПЕНТА НА АКУСТИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ в столицата надвишава значително допустимите норми, което налага зелените насаждения активно да се включват в борбата с шума. Това изисква при градоустройствените решения да се предвиди възможност за изграждането на растителни бариери и шумозащитни екологически екрани.

3.2.6. ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ. Те се явяват като ограничители за развитието на зелената система и връзката й с естествената природна среда. Техното значение за стопанството е голямо, което налага един разумен подход при определяне състоянието на обработваемите площи и зелената система на града в границите на крайселищната територия.

3.3. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ

В тази група се включват редица социално-демографски, социално-производствени и стопанско-икономически фактори. При планирането на столичната зелена система трябва да се отчитат следните показатели:

3.3.1. СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на града. От числеността на населението, неговата полово-възрастова структура и социален състав се определя равнището и характера на рекреативната изирателност. Тази характеристика дава възможност да се установи контингентът от посетители, изискващи определени форми на отдих и поведение в природната среда.

3.3.2. СОЦИАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ. Те се определят от структурата на работното и свободно време на хората, което оказва влияние върху рекреационните потоци към местата за масов отдих.

3.3.3. ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ОБЩЕСТВОТО И МАТЕРИАЛНАТА ОСИГУРЕНОСТ. Тези фактори повишават изискванията към зелената система, равнищата на обслужване и конфорта на средата за отдих.

През последните години се промени отношението на столичното население към свободното време и този факт налага развитието на зелената система като най-благоприятна среда за отдих.

4.0. ПРОГРАМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Предварителни условия за разработване на зелената система.

1. Определяне на видовото разнообразие от зелени площи, което ще се развива в града по категории и видове.

2. Определяне на характеристиката на отделните видове озеленени площи в столицата в количествено и качествено отношение.

3. Отчитане на нормативите, които следва да се постигнат за зелената система.

4. Определяне на основните принципи за постигане на определена степен на обезпечаване на обитателите с озеленена среда в града и крайградската зона (включително "оградните" планини) - равномерност в разпределението по територия и разнообразие във видовете озеленени площи.

5. Формулиране на основните насоки и изискванията с разработка на фазите на проекта за зелената система на София:

5.1. Във фаза "ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ" - Анализ на съществуващото положение като количество и качество по отношение на:

- изработване на "опорен план" като актуализация на Генплана и зелената система на града;

- изработване на аналитични схеми на връзките на зелената система с останалите системи и екологичните условия на града;

- като синтез и диагностика на съществуващото положение с оглед на постигане на основните цели за обезпеченост на жителите:

 изработване на схеми за степен на обезпеченост на отделните райони с различни видове озеленени площи;

 изработване на схеми за достъпността, транспортната и пешеходна връзка на отделните районни единици с различни видове градска и крайградска зеленина;

- изготвяне на диагноза за съществуващото положение и озеленяването на града и задачите на зелената система за решаването на проблема.

5.2. Фаза "ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ" на зелената система - последователност.

5.2.1. Установяване на преценената обезпеченост на обитателите от районите с различни видове зелени площи при съществуващото положение.

5.2.2. Съпоставяне между наличната и проектна обезпеченост с приетата нормативна база съгласно Наредба No5 за категориите зелени площи за отделните райони от града.

5.2.3. Установяване на необходимостта от попълнение на недостига от различни видове и категории озеленени площи за отделните райони на града и за целия град.

5.2.4. Разкриване на възможности за задоволяване на нормативната обезпеченост и покриване на недостига от различни видове и категории озеленени площи за всяка териториална единица.

6.0. РАЗДЕЛ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА"

6.1. Водоснабдяване.

6.2. Канализация.

6.3. Електроснабдяване.

6.4. Топлофикация.

6.5. Телефонизация и радиофикация.

6.6. Надземен и подземен транспорт.

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

I. ФАЗА ПРОУЧВАНЕ

 Текстови и графичен материал - схеми, методика и структурен модел на зелената система.

 Актуализация на зелената система.

 Екологични проучвания по глобални показатели за града.

 Инфраструктура.

 Комуникационна достъпност.

II. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

 Анализ на съществуващото положение - текстови материали и опорен план на парковите територии към настоящия момент в М 1:10 000.

 Вариантни решение - ескизни материали.

III. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

 Текстови материали и окончателен проект в М 1:10 000, пояснителни схеми, етапност и начини на реализация.

Освен проекта за зелената система, неразделна част от Общия градоустройствен план (ОГП) представляват Генералния комуникационно-транспортен план (ГКТП) и Генералния план за инженерна инфраструктура (схеми за мрежите и съоръженията на подсистемите водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, телефонизация, топлофикация и др.), които се разработват съобразно с големината и спецификата на града. Тези планове трябва да са в един и същи мащаб с ОГП.

ЛИТЕРАТУРА И ПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

1. Наредба No5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, С., 1995.

2. Общ градоустройствен план на София. "Софпроект" - 1985.

3. Генерален паркоустройствен план на София - Софпроект, 1986.

4. Градоустройствени и паркоустройствени постановки на гр. София (доц. Р. Робев, проф. Боян Захариев - 1985.

5. Екологически карти на София - Софпроект, 1983-1985 - инж. К. Гюлеметова.

6. Проучване върху видовия състав на дървесната растителност в парковете на София - проф. Н.Дялков, доц. Ил. Вакарелов, 1985.

7. Структурен модел и функционално териториална организация на зелената система на селището. Дисертация, 1982 - инж. В. Найденова.

8. Паркоустрояване на улиците в гр. София - хаб. труд 1993 г., инж. Й. Кулелиев.

9. Биологични основи на паркоустройството - инж. П. Кочева, 1980.

10. Паркоустрояване на селищата. 1992 г. инж. Й. Кулелиев.

11. Градоустройство, арх. Ат. Ковачев, 1999.

ГЕНПЛАН - "СОФПРОЕКТ" ОП